第9次作业：    -- 2023.6.7下午课间交

6-6．某机CPU芯片的主振频率为8MHz，其时钟周期是多少uS？若已知每个机器周期平均包含4个时钟周期，该机的平均指令执行速度为0.8MIPS，试问：

（1）平均指令周期是多少？

（2）平均每个指令周期含有多少个机器周期？

（3）若改用时钟周期为0.4uS的CPU芯片，则计算机的平均指令执行速度又是多少MIPS？

（4）若要得到40万次/S的指令执行速度，则应采用主振频率为多少MHz的CPU芯片？

[解] 时钟周期 = 1÷8MHz = 0.125uS

（1）平均指令周期 = 1÷0.8MIPS = 1.25uS

（2）机器周期 = 0.125uS×4 = 0.5uS

平均每个指令周期的机器周期数 = 1.25uS÷0.5uS = 2.5

（3）平均指令执行速度 = 1÷（0.4×4×2.5）= 0.25 MIPS

（4）主振频率 = 8MHz×(0.4MIPS/0.8MIPS) = 4MHz

6-7．以一条典型的单地址指令为例，简要说明下列部件在计算机的取指周期和执行周期中的作用。

（1）程序计数器PC

（2）指令寄存器IR

（3）算术逻辑运算部件ALU

（4）存储器数据寄存器MDR

（5）存储器地址寄存器MAR

[解]

（1）程序计数器PC：存放指令地址

（2）指令寄存器IR：存放当前指令

（3）算术逻辑运算部件ALU：进行算逻运算

（4）存储器数据寄存器MDR：存放写入到内存或从内存读出的数据或指令

（5）存储器地址寄存器MAR：存放写入到内存或从内存读出的数据或指令的地址

以单地址指令“加1（INC A）”为例，该指令分为3个周期：取指周期、分析取数周期、执行周期。3个周期完成的操作如表所示。

|  | 取指周期 | 分析取数周期 | 执行周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC | PC→ MAR | — | — |
| IR | 指令→MDR→IR | — | — |
| ALU | （PC）+1 | — | （A）+1 |
| MAR | 指令地址→MAR | A→MAR | — |
| MDR | 指令→MDR | （A）→MDR | （A）+1→MDR |

6-14．CPU结构如下图所示，其中有一个累加寄存器AC、一个状态条件寄存器和其他四个寄存器，各部件之间的连线表示数据通路，箭头表示信息传送方向。

⑴ 标明四个寄存器的名称。

⑵ 简述指令从主存取出送到控制器的数据通路。

⑶ 简述数据在运算器和主存之间进行存/取访问的数据通路。

[解]

（1）这4个寄存器中，a为存储器的数据寄存器MDR，b为指令寄存器IR，c为存储器的地址寄存器MAR，d为程序计数器PC。

（2）取指令的数据通路：PC→MAR→MM→MDR→IR .

（3）从主存取出数据的数据通路：主存地址X→MAR→MM→MDR→ALU→AC； 数据存入主存中的数据通路：主存地址Y→MAR, AC→MDR→MM .

解：

（1）这4个寄存器中，a为存储器的数据寄存器MDR（或DR），b为指令寄存器IR，c为存储器的地址寄存器MAR（或AR），d为程序计数器PC。

（2）取指令的数据通路

PC→MAR→MM→MDR→IR

（3）

数据从主存中取出的数据通路（地址在AC中）:

AC→MDR→MAR→MM→MDR→AC

数据存入主存中的数据通路（存入的地址在MAR中）：

MM

MAR    →

AC→MDR→