第2次作业：    -- 2023.3.22下午课间交

补充习题的参考答案：

由  [X]补 = 3EH = 0011 1110 B,   [Y]补 = DCH = 1101 1100 B

最终结果可以是十六进制形式，也可以是二进制形式。

得：[2X]补 = 0111 1100 B = 7CH, [2Y]补 = 1011 1000 B = B8H

[X/2]补 = 0001 1111 B = 1FH,[Y/4]补 = 1111 0111 B = F7H

[X]原  = 0011 1110 B = 3EH,	[Y]原 = 1010 0100 B = A4H

[-X]补  = 1100 0010 B = C2H, [-Y]补 = 0010 0100 B = 24H

X二进制真值 = + 11 1110 B,		Y二进制真值 = - 10 0100 B,

32位的补码 [Y]补 =  1……1 1101 1100 B =  FF FF FF DC H

2-15．某浮点数字长16位，其中阶码部分6位（含一位阶符），移码表示，以2为底；尾数部分10位（含1位数符，位于尾数最高位），补码表示，规格化。分别写出下列各题的二进制代码与十进制真值。

（1）非零最小正数

（2）最大正数

（3）绝对值最小负数

（4）绝对值最大负数

[解]（1）非零最小正数：  000000， 0.100000000； 2-1×2-25=2-33。

（2）最大正数：      111111， 0.111111111； (1-2-9)×225-1 = (1-2-9)×231

（3）绝对值最小负数：000000， 1.011111111； -(2-1+2-9)×2-25。

（4）绝对值最大负数：111111， 1.000000000； -1×225-1 = -231。

2-18．某浮点数字长32位，格式如下。其中阶码部分8位，以2为底，移码表示；尾数部分一共24位（含1位数符），补码表示。现有一浮点代码为(8C5A3E00)16，试写出它所表示的十进制真值。

0              7    8    9                      31

| 阶码 | 数符 | 尾数 |
| --- | --- | --- |

[解] (8C5A3E00)16 = 1000 1100 0101 1010 0011 1110 0000 0000 B

真值：+0.10110100011111×212=（101101000111.11）2=（2887.75）10

2-20．将下列十进制数转换为IEEE短浮点数：

（1）28.75    （3）-0.625；    （5）-1000.5。

[解] （1）28.75=11100.11=1.110011*24

符号位=0

阶码=127+4=131

IEEE短浮点数格式：0,10000011,110 0110 0000 0000 0000 0000

即41E60000H

（3）-0.625=0.101= -1.01*2-1

符号位=1

阶码=127-1=126

IEEE短浮点数格式：1,01111110,010 0000 0000 0000 0000 0000

即BF200000H

（5）-1000.5=1111101000.1=1.1111010001*29

符号位=1

阶码=127+9=136

IEEE短浮点数格式：1,10001000,111 1010 0010 0000 0000 0000

即C47A2000H

2-21．将下列IEEE短浮点数转换为十进制数：

（1）11000000 11110000 00000000 00000000

（3）01000011 10011001 00000000 00000000

[解]（1）1，10000001，11100000000000000000000

符号位=1

阶码=129-127=2

1.111*22=111.1B=7.5。

∴结果=-7.5。

（3）0,10000111,00110010000000000000000

符号位=0

阶码=135-127=8

1.0011001*28=100110010B=306。

∴结果=306。

（7）00300000H = 0,00000000,01100000000000000000000 B

符号位=0

阶码的各位全为0，但尾数的各位非全为0，是非规格化浮点数阶码：

阶码的真值 = -126 （不是-127），

尾数实际值 = 0.01100000000000000000000 B

（不是1.01100000000000000000000 B, 即不加1，与规格化浮点数不同）

+ 0.011B×2-126 = 1.5×2-128

∴ 结果≈ 4.4081×10-39

2-23．以下列形式表示(5382)10。

（1）8421码；  （2）余3码；   （3）2421码；     （4）二进制码

[解] （1）0101 0011 1000 0010；

（2）1000 0110 1011 0101；

（3）1011 0011 1110 0010；

（4）1010100000110。

2-24．填写下列代码的奇偶校验位，现设为奇校验：

1 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 1 1 0 0 1

0 1 0 0 1 1 1 0

[解] 3个代码的校验位分别是；0，0，1。