第8次作业：    -- 2023.5.31下午课间交

5-25．设某机主存容量为4MB，Cache容量为16KB，每块包含8个字，每字32位，设计一个四路组相联映像（即Cache每组内共有四个块）的Cache组织，要求：

（1）画出主存地址字段中各段的位数。

（2）设Cache的初态为空，CPU需依次从主存第0，1，2，……，（99？）号单元读出100个字（主存一次读出一个字。），并重复按此次序读8次，问命中率是多少？

（3）若Cache的速度是主存的6倍，试问有Cache和无Cache相比，速度提高多少倍？、

[解]

（1）主存容量为4MB，若按字节编址，则主存地址为22位，地址格式如下图所示：

| 区号 (10位) | 块号 (7位) | 块内地址 (5位) |
| --- | --- | --- |

（2）按字节编址时，Cache的地址格式为

| 组号 (7位) | 组内块号 (2位) | 块内地址 (5位) |
| --- | --- | --- |

主存第0，1，2，……， 99号单元的100个字，每8个字占一个块，分别是在第0区的第0--12块中，被映射到Cache的第0--12组中，不存在映射时的冲突。

由于Cache起始为空，所以第一遍读时每一块中的第一个单元（字）没命中（此时要把该块的8个字都调入Cache），这样CPU之后再读该块的其它单元均可以命中，而后面七遍读取时每个单元均可以命中。

∴ 命中率 = Nc/（Nc+Nm）=  (100-13 + 7×100) / (8×100) =98.375%

（3）设Cache的存取周期为T，则主存的存取周期为6T。

有Cache的访问总时间 = H×Tc+ (1-H)×(Tm+Tc) = T+ (1-98.375%)×6T=1.0975T

无Cache的访问总时间为6T

∴ 提高后的速度倍数=6/1.0975=5.4697倍。

5-27. 已知采用页式虚拟存储器，某程序中一条指令的虚地址是：000001111111100000。该程序的页表起始地址是0011，页面大小为1K，页表中有关单元最末4位（实页号）如表5-9所示。

表5-9 页表

| 虚页号 | 装入位 | 实页号 |
| --- | --- | --- |
| 007H | 1 | 0001 |
| …… | …… | …… |
| 300H | 1 | 0011 |
| …… | …… | …… |
| 307H | 1 | 1100 |

指出指令地址（虚地址）变换后的主存实地址。

[解] 虚地址： 0 0 0 0 0 1 1 1  1 1 1 1 1 0 0 0 0 0   （页面号8位，页内地址10位）

页表中的虚页号： 0 0 1 1  0 0 0 0 0 1 1 1 （页表起始地址4位，

虚地址的页面号8位， 即307H）

所以，该指令地址（虚地址）变换后的主存地址是 1 1 0 0  1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

实页号   页内地址