第6次作业：

5-17．用容量为16K×1的DRAM芯片构成64KB的存储器。

（2）设存储器的读、写周期均为0.5uS，CPU的1uS内至少要访存一次，试问采用那种刷新方式比较合理？相邻两行之间的刷新时间间隔是多少？对全部存储单元刷新一遍所需的实际时间是多少？

[解] 因为要求CPU在1uS内至少要访存一次，所以不能使用集中刷新方式，分散和异步刷新方式都可以使用，但异步刷新方式比较合理。

16K×1的DRAM芯片需要14位地址，所以行地址和列地址各7位，芯片存储阵列的行数为27=128，列数也是128。

相邻两行之间的刷新间隔 = 最大刷新间隔时间／行数

= 2mS/128 = 15.625uS

取15.5uS，即进行读或写操作30次之后刷新一行。

对全部存储单元刷新一遍所需的实际刷新时间 = 0.5uS×128 = 64us。

（每刷一行需占用0.5uS的时间，与读写周期相同）

5-18．有一个8位机，采用单总线结构，地址总线16位（A15~A0），数据总线8位（D7~D0），控制总线中与主存有关的信号有MREQ（低电平有效允许访存）和R/W(高电平为读命令，低电平为写命令)。

主存地址分配如下：从0~8191为系统程序区，有ROM芯片组成；从8192~32767为用户程序区，最后（最大地址）2K地址空间为系统程序工作区。（上述地址均用十进制表示，按字节编址）。

现有如下存储芯片：8K×8的ROM，16K×1、2K×8、4K×8、8K×8的SRAM。请从上述规格中选用芯片设计该主存储器，画出主存的连接框图，并指以画出片选逻辑及与CPU的连接。

[解] 根据CPU的地址线、数据线，可确定整个主存空间为64K×8，系统程序区由ROM芯片组成，用户程序区和系统程序工作区均由RAM芯片组成。共需：8K×8的ROM芯片1片，8K×8的SRAM芯片3片，2K×8的SRAM芯片1片。

主存地址分配如下图所示。

0000H

1FFFH

2000H

3FFFH

4000H

5FFFH

6000H

7FFFH

F800H

FFFFH

……

A15 A14 A13 A12 A11 A10 ～ A0

0  0  0  ------------   8KB ROM

0  0  1  ------------   8KB RAM

0  1  0  ------------   8KB RAM

0  1  1  ------------   8KB RAM

……

1  1  1  1  1  ------   2KB RAM

片选信号的逻辑：

CS0 = A15A14A13 MREQ R/W

CS1 = A15A14A13 MREQ

CS2 = A15A14A13 MREQ

CS3 = A15A14A13 MREQ

CS73 = A15A14A13 A12A11MREQ

主存的连接框图如下图所示。

≥1

1

R/W

CS0

补充5-1. 有8K4的静态RAM芯片，试组成一个16K8的随机存储器，问需要多少芯片？片选信号怎样产生？若存储芯片的读写采用两条线（RD和WR）进行控制，而系统提供的控制信号有R/W（高为读，低为写）和MREQ（为低时表示访问内存），试画出该存储器的组成逻辑图。

[解] 需要RAM芯片4片；

各芯片的片内地址线接外部提供的地址线的低13位A12-0；

4片RAM的双向数据线按每两片（U1和U0，U3和U2）组成位扩展的方式分别接入数据线上，U1和U0的片选线及U3和U2的片选线及其逻辑见存储器的组成逻辑图如下：

CS

A12-0

8K4

U3

D3-0

CS

A12-0

8K4

U2

D3-0

CS

A12-0

8K4

U1

D3-0

CS

A12-0

8K4

U0

D3-0

A12-0

RD

WR

A13

D7-4

D3-0

MREQ

R/W

CS1-0

CS3-2

CS1-0

CS3-2

说明: 当MREQ为低并且A13为低时,产生片选信号CS1-0;

当MREQ为低并且A13为高时,产生片选信号CS3-2 。

≥1

≥1