《计算机网络》

课 程 设 计 报 告 二

课程设计2-浙江省绍兴市鲁迅中学网络设计与实践

姓名___   程泽凯______

学号_   _2023112621_

专业_计算机科学与技术__

班级__计算机2023-04班_

分数_________________

2025年 12 月 27 日

一、浙江省绍兴市鲁迅中学网络的现状

1.1 学校概况

浙江省绍兴市鲁迅中学，前身为创办于1994年的“绍兴县鲁迅中学”，是浙江省一级重点中学及浙江省一级特色示范高中。学校不仅承载着传承鲁迅精神的文化使命，更是当地培养高素质人才的重要基地。学校位于绍兴市柯桥区柯桥街道湖东路1号，紧邻风景秀丽的瓜渚湖，地理位置优越，环境优雅，充满了浓厚的文化底蕴。

截止至2025年7月，学校办学规模宏大，占地面积达到168亩。校园内建筑群布局科学合理，功能分区明确。主要建筑包括：

（1）教学区：拥有多栋现代化教学楼，设有普通教室45个，配备了先进的多媒体教学设备；

（2）实验区：独立的实验楼，内含物理、化学、生物实验室，以及3D打印创新实验室、无人机创新实验室、生化综合分析实验室等特色功能室；

（3）办公区：行政楼及各学科教研组办公室，是学校管理和教研的核心区域；

（4）生活区：建有六栋高标准的学生公寓，每间宿舍配有独立卫生间和热水供应系统；一个大型师生食堂，采用智能点餐系统；

（5）文体区：包括藏书丰富的图书馆、多功能体育馆、标准塑胶田径场等。

目前全校共有师生员工2000余人，其中学生1800余人，教职工200余人。

1.2 现有网络环境分析

学校原有的校园网建设于2010年左右，采用百兆到桌面、千兆骨干的网络架构。核心交换机为一台早期的H3C S7500E，汇聚层主要分布在各楼宇的弱电间，采用百兆上行的二层交换机。互联网接入方面，租用了中国电信的100M光纤专线和中国教育科研网（CERNET）的10M连接。无线网络仅在行政楼和图书馆有部分覆盖，主要采用Wi-Fi 4（802.11n）技术。

1.3 存在的主要问题

随着学校“智慧校园”战略的推进，现有网络已严重滞后，主要表现在：

（1）带宽瓶颈严重：随着高清视频教学、在线直播课、云端教学资源的普及，百兆桌面已无法满足需求。特别是在课间或晚自习时段，学生和老师同时上网，网络拥堵现象频发，网页打开缓慢，视频卡顿。

（2）设备老化故障率高：核心设备已运行超过10年，超期服役，性能下降明显，且备件难以购买。经常出现端口死机、板卡故障等问题，导致局部甚至全校断网。

（3）无线覆盖体验差：学生宿舍、教学楼大部分区域无Wi-Fi信号。已有的无线网络不支持漫游，掉线率高，且不支持高密度并发，开会或大型活动时根本连不上网。

（4）网络安全隐患大：全校网络架构扁平，VLAN划分混乱，广播风暴频发。缺乏有效的防火墙和入侵防御系统，内网经常遭受ARP病毒攻击。缺乏实名认证机制，无法满足《网络安全法》关于日志留存和用户溯源的要求。

（5）管理维护困难：缺乏统一的网管平台，网络拓扑不清晰，IP地址管理混乱（IP冲突常见）。一旦出现故障，管理员需要人工排查线路，效率极低。

1.4 改造的必要性

鉴于以上问题，对绍兴鲁迅中学园区网进行彻底的升级改造已刻不容缓。这不仅是解决当前上网难问题的需要，更是学校适应未来教育数字化转型、建设现代化一流高中的必然要求。新网络将为数字校园、平安校园、绿色校园提供坚实的基础底座。

二、浙江省绍兴市鲁迅中学网络设计的目标与要求

2.1 设计目标

本设计旨在构建一个“高速、智能、安全、绿色”的现代化校园网。

（1）全覆盖：实现校园内所有教学楼、办公楼、宿舍楼、图书馆、体育馆及室外主要活动区域的有线无线一体化全覆盖。

（2）高带宽：核心层具备万兆/四万兆互联能力，汇聚层万兆上行，接入层千兆到桌面。互联网出口带宽扩容至1G以上。

（3）高可靠：核心设备和关键链路必须有冗余备份，确保单点故障不影响全网运行，网络可靠性达到99.99%。

（4）高安全：建立从物理层到应用层的多重安全防护体系，实现用户身份认证、上网行为审计、流量控制和防病毒攻击。

（5）易管理：部署可视化网管平台，实现对全网设备、用户、流量的统一监控和管理。

2.2 需求分析

2.2.1 用户需求分析

根据学校人员构成，网络用户主要分为四类：

（1）教师用户：约200人。主要在办公室、教室使用。需求：访问教务系统、下载教学资料、视频备课、在线办公。要求网络稳定、上传下载速度快。

（2）学生用户：约1800人。主要在多媒体教室、机房、宿舍使用。需求：查阅学习资料、观看视频课程、选课、因特网浏览。要求：宿舍区需进行时间控制（如断网熄灯）和内容过滤。

（3）行政管理人员：约30人。需求：财务管理、学籍管理、视频会议。要求：数据安全性高，与学生网段隔离。

（4）访客用户：家长或外来交流人员。需求：临时访问互联网。要求：认证便捷，权限受限，仅能访问外网。

2.2.2 功能性需求

（1）多媒体教学：支持每个教室同时进行高清视频点播（1080P/4K），带宽需求每班至少20Mbps。

（2）电子图书馆：支持全校师生在线浏览电子图书、期刊，访问知网等数据库。

（3）校园一卡通：食堂消费、门禁考勤等数据需实时传输，要求网络延迟<10ms。

（4）视频监控：覆盖全校的安防监控摄像头（约500路），视频流需24小时不间断回传至监控中心存储。

（5）内外网隔离：教务、财务等核心业务系统仅允许内网访问或VPN访问。

2.2.3 非功能性需求

（1）扩展性：网络架构需支持未来5-10年的扩展，如扩建新楼或接入更多IoT设备。

（2）兼容性：新网络需兼容学校现有的部分利旧服务器和打印机设备。

（3）美观性：布线工程应隐蔽，不破坏校园建筑风格，AP安装需与环境协调。

2.3 设计原则

1. 标准化：遵循IEEE 802.3、802.11、GB 50311等国际和国家标准。

2. 实用性：不盲目追求最昂贵的设备，选择性价比高、满足实际需求的方案。

3. 安全性：安全是底线，必须符合等级保护2.0二级或三级标准。

4. 冗余性：关键节点（核心层、出口）必须双机热备。

三、浙江省绍兴市鲁迅中学网络的设计

`3.1 网络拓扑结构设计

本设计采用经典的“核心-汇聚-接入”三层星型拓扑结构，具备结构清晰、易于扩充、易于管理的特点。

3.1.1 核心层设计

核心层是整个网络的枢纽，负责高速数据交换。

位置：设在图文信息中心大楼的中心机房。

设备：部署两台华为CloudEngine S12700E系列模块化敏捷交换机。

配置：两台S12700E通过CSS2（Cluster Switch System Generation 2）交换网硬件集群技术，虚拟化为一台逻辑核心交换机。这种架构避免了传统的MSTP+VRRP方式的收敛慢、配置复杂问题，实现了毫秒级的故障倒换。

功能：核心层负责全网VLAN网关终结、区问路由转发、连接数据中心服务器群以及连接互联网出口区。

3.1.2 汇聚层设计

汇聚层负责各功能区域的流量汇聚、策略控制和VLAN隔离。

位置与划分：

（1）教学汇聚：覆盖所有教学楼及实验楼，放置在1号教学楼弱电井。

（2）行政汇聚：覆盖行政楼、图书馆，放置在行政楼机房。

（3）宿舍汇聚：覆盖六栋宿舍楼及食堂，放置在宿舍区总配线间。

设备：选用华为CloudEngine S7700系列框式交换机或S6730-H系列万兆盒式交换机。

上行链路：每台汇聚交换机通过两条10G/40G光纤，分别连接至两台核心交换机（在逻辑上通过Eth-Trunk连接至这台虚拟核心），实现负载分担与链路冗余。

3.1.3 接入层设计

接入层直接面向用户终端。

位置：各楼层的弱电间（IDF）。

设备：选用华为CloudEngine S5735-L系列千兆交换机。对于部署无线AP的楼层，选用支持PoE+供电的型号（如S5735-L48P4X），直接通过网线为AP供电，减少布线难度。

上行链路：接入交换机通过双千兆或万兆光纤上联至对应的汇聚交换机。

3.2 综合布线系统设计

综合布线系统（PDS）是网络传输的物理基础。本设计采用结构化布线系统，分为六个子系统。

3.2.1 工作区子系统

工作区指从终端设备到信息插座的区域。

设计：每个普通教室预留2个网络信息点（讲台教师机、IP广播）；多媒体教室及机房按机位数量1:1配置；办公室按每人1个信息点配置；宿舍按每房间4个有线点（每床1个）配置。

材料：采用六类（Cat.6）非屏蔽双绞线跳线，RJ45模块信息插座。

3.2.2 水平子系统

连接工作区信息插座与楼层配线间。

设计：水平线缆全部采用六类非屏蔽双绞线，支持千兆传输，且兼容未来万兆短距离传输。线缆长度严格控制在90米以内。

走线：采用PVC线管或金属桥架，沿走廊吊顶及墙壁暗敷。

3.2.3 管理间子系统

即楼层弱电间（IDF），安装配线架和接入交换机。

设计：配置19英寸标准机柜，安装24口或48口RJ45配线架、光纤配线盒及理线架。所有线缆均需打上永久标签。

3.2.4 垂直干线子系统

连接设备间（MDF）与各管理间（IDF）。

设计：数据主干采用8芯或12芯室内多模万兆光纤（OM3/OM4），确保楼层到汇聚点的带宽达到10Gbps。语音主干可采用大对数电缆。

3.2.5 设备间子系统

即中心机房，是网络的心脏。

设计：安装核心交换机、服务器、防火墙、核心配线架（ODF）。地板采用防静电活动地板，配备机房专用精密空调，保持恒温恒湿（22°C±2°C）。电源采用双路市电+UPS不间断电源系统，后备时间至少2小时。

3.2.6 建筑群子系统

连接各栋楼宇之间的线缆。

设计：由于校园面积大（168亩），楼宇间距离较远，且面临雷击风险，全部采用室外铠装单模光纤（OS2）。单模光纤传输距离远、带宽无限，适合园区骨干。光缆采用管道深埋敷设，避免架空线影响美观。

3.3 IP地址与VLAN规划

科学的IP规划是网络稳定运行的基础。采用私网IP地址10.0.0.0/8段，通过VLAN ID区分不同业务。

3.3.1 IP地址编码规则

格式：10.区域码.功能码.主机码

例如：10.10.XX.XX 用于教学区，10.20.XX.XX 用于宿舍区。

3.3.2 VLAN划分表

网络配置信息表

| 区域 | 部门/功能 | VLAN ID | IP地址段 | 网关地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备管理 | 网络设备管理 | VLAN 10 | 10.1.1.0/24 | 10.1.1.254 | 交换机、AP管理地址 |
| 服务区 | 核心服务器 | VLAN 100 | 10.1.100.0/24 | 10.1.100.254 | 教务、Web、OA服务器 |
| 行政楼 | 教务处办公 | VLAN 20 | 10.10.20.0/24 | 10.10.20.254 | 限制访问学生网段 |
| 行政楼 | 财务处办公 | VLAN 21 | 10.10.21.0/24 | 10.10.21.254 | 高安全级别 |
| 行政楼 | 校领导办公 | VLAN 22 | 10.10.22.0/24 | 10.10.22.254 |  |
| 教学楼 | 教师机 | VLAN 30 | 10.20.30.0/24 | 10.20.30.254 | 讲台PC |
| 教学楼 | 学生机房1 | VLAN 31 | 10.20.31.0/24 | 10.20.31.254 |  |
| 教学楼 | 创新实验室 | VLAN 32 | 10.20.32.0/24 | 10.20.32.254 | 3D打印等 |
| 生活区 | 宿舍楼A | VLAN 50 | 10.30.50.0/23 | 10.30.51.254 | 包含有线 |
| 生活区 | 宿舍楼B | VLAN 51 | 10.30.52.0/23 | 10.30.53.254 | 子网掩码/23 |
| 生活区 | 一卡通设备 | VLAN 55 | 10.30.55.0/24 | 10.30.55.254 | 食堂POS机 |
| 无线网 | 教学区Wi-Fi | VLAN 60 | 10.40.60.0/22 | 10.40.63.254 | 集中转发 |
| 无线网 | 宿舍区Wi-Fi | VLAN 61 | 10.40.64.0/22 | 10.40.67.254 |  |
| 互联 | 核心-出口 | VLAN 200 | 10.255.0.0/30 | - | 路由互联 |

3.4 硬件设备选型与清单

3.4.1 选型原则

坚持“技术先进、成熟可靠、性价比高、易于维护”的设备选型原则，优先选择国产主流品牌华为（Huawei），确保供应链安全及售后服务响应。

3.4.2 核心设备选型详细参数

核心交换机：Huawei CloudEngine S12700E-4

架构：分布式CLOS交换架构，无背板设计，控制平面与转发平面分离。

性能：交换容量≥43 Tbps，包转发率≥12,000 Mpps。

插槽：提供至少4个业务槽位，2个主控槽位，2个交换网板槽位。

接口：支持100GE、40GE、10GE全线速转发。

特性：支持随板AC（Native AC），可直接管理无线AP；支持CSS2集群技术；支持VXLAN、MPLS等高级特性。

电源：支持N+1或N+N冗余配置，支持交直流双供电。

3.4.3 汇聚与接入设备选型

汇聚交换机：Huawei CloudEngine S7706

类型：模块化路由交换机。

性能：交换容量≥2 Tbps。

接口：支持高密度万兆及千兆接口板。

可靠性：主控、电源、风扇均冗余。

接入交换机：Huawei CloudEngine S5735-L48P4X-A1

端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个10GE SFP+光口。

PoE能力：支持PoE+（802.3at），单端口最大30W，整机供电功率满足满配AP需求。

转发性能：144 Mpps/176 Gbps。

3.4.4 无线与安全设备选型

无线AP：Huawei AirEngine 5761-21

标准：Wi-Fi 6 (802.11ax)。

速率：整机速率5.375Gbps。

射频：内置智能天线，支持2.4G/5G双频并发。

用户数：单AP最大支持512用户并发。

防火墙：Huawei USG6630E

类型：下一代防火墙（NGFW）。

吞吐量：防火墙吞吐量10Gbps。

功能：集防火墙、VPN、入侵防御（IPS）、防病毒（AV）、URL过滤、应用识别于一体。

3.4.5 设备预算表

设备清单

| 设备类型 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 核心交换机 | Huawei S12700E-4 | 台 | 2 | 150,000 | 300,000 | 配置双主控、双电源 |
| 汇聚交换机 | Huawei S7706 | 台 | 6 | 40,000 | 240,000 | 教学楼/宿舍/行政各2台 |
| 接入交换机(PoE) | Huawei S5735-L48P | 台 | 50 | 6,500 | 325,000 | 用于AP与监控 |
| 接入交换机(非PoE) | Huawei S5735-L48T | 台 | 40 | 4,500 | 180,000 | 用于机房与办公室 |
| 出口路由器 | Huawei AR6280 | 台 | 1 | 35,000 | 35,000 |  |
| 防火墙 | Huawei USG6630E | 台 | 2 | 50,000 | 100,000 | 双机热备 |
| 无线控制器 | Huawei AC6805 | 台 | 2 | 25,000 | 50,000 | 双机热备 |
| 无线AP | Huawei AirEngine 5761 | 个 | 320 | 1,500 | 480,000 | 教室/宿舍/办公室 |
| 服务器与存储 |  |  |  |  |  |  |
| 核心服务器 | Huawei RH2288H V5 | 台 | 6 | 30,000 | 180,000 | 虚拟化平台 |
| 磁盘阵列 | Huawei OceanStor 2600 | 台 | 1 | 120,000 | 120,000 | 50TB存储 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 网管软件 | Huawei eSight | 套 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
| 机柜及辅材 | 图腾/普天 | 批 | 1 | 100,000 | 100,000 |  |
| 施工及调试费 |  | 项 | 1 | 150,000 | 150,000 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 2,280,000 |  |

四、园区网关键网络设备的配置

4.1 交换机基础配置

首先，对所有设备进行基础配置，包括设备命名、管理IP、Telnet/SSH远程登录等。

# 以核心交换机Core-A为例

<Huawei> system-view

[Huawei] sysname Core-A  //修改设备名称

[Core-A] telnet server enable  //开启Telnet服务

[Core-A] user-interface vty 0 4

[Core-A-ui-vty0-4] authentication-mode aaa  //设置AAA认证模式

[Core-A-ui-vty0-4] protocol inbound all

[Core-A-ui-vty0-4] quit

[Core-A] aaa

[Core-A-aaa] local-user admin password cipher Huawei@123  //创建管理员账号

[Core-A-aaa] local-user admin privilege level 15  //设置最高权限

[Core-A-aaa] local-user admin service-type telnet ssh http

4.2 VLAN与Trunk配置实现

在核心交换机上批量创建VLAN，并配置端口类型。

[Core-A] vlan batch 10 20 21 22 30 31 32 50 51 55 60 61 100 200

// 解释：批量创建从10到200的相关VLAN ID。

// 配置连接接入层的端口（如下行口GE1/0/1）

[Core-A] interface GigabitEthernet 1/0/1

[Core-A-GE1/0/1] port link-type trunk  //设置为Trunk模式，允许通过多个VLAN

[Core-A-GE1/0/1] port trunk allow-pass vlan 20 30 60  //允许办公、教学、无线VLAN通过

[Core-A-GE1/0/1] quit

4.3 生成树MSTP配置

为了防止二层环路，并实现VLAN间的负载均衡，配置MSTP（多生成树协议）。

[Core-A] stp mode mstp  //启用MSTP模式

[Core-A] stp region-configuration  //进入域配置

[Core-A-mst-region] region-name LX_School  //域名必须一致

[Core-A-mst-region] revision-level 1

// 实例映射

[Core-A-mst-region] instance 1 vlan 10 20 21 22 30 31 32  //教学办公走实例1

[Core-A-mst-region] instance 2 vlan 50 51 55 60 61  //宿舍无线走实例2

[Core-A-mst-region] active region-configuration  //激活配置

[Core-A-mst-region] quit

// 配置Core-A为实例1的根桥，实例2的备份根桥

[Core-A] stp instance 1 root primary

[Core-A] stp instance 2 root secondary

// 在Core-B上配置相反，实现负载均衡

[Core-B] stp instance 1 root secondary

[Core-B] stp instance 2 root primary

4.4 链路聚合Eth-Trunk配置

将连接汇聚交换机的两条物理链路捆绑。

[Core-A] interface Eth-Trunk 1

[Core-A-Eth-Trunk1] mode lacp  //使用LACP动态协商模式

[Core-A-Eth-Trunk1] trunkport GigabitEthernet 1/0/24  //加入成员端口

[Core-A-Eth-Trunk1] trunkport GigabitEthernet 2/0/24

[Core-A-Eth-Trunk1] port link-type trunk

[Core-A-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan all

4.5 网关冗余VRRP配置

配置VRRP，使Core-A和Core-B互为网关备份。

// 在Core-A上配置VLAN 20的VRRP

[Core-A] interface Vlanif 20

[Core-A-Vlanif20] ip address 10.10.20.252 24  //实地址

[Core-A-Vlanif20] vrrp vrid 20 virtual-ip 10.10.20.254  //虚拟网关地址

[Core-A-Vlanif20] vrrp vrid 20 priority 120  //设置较高优先级，成为Master

[Core-A-Vlanif20] vrrp vrid 20 preempt-mode timer delay 20  //抢占延时

// 在Core-B上配置

[Core-B] interface Vlanif 20

[Core-B-Vlanif20] ip address 10.10.20.253 24

[Core-B-Vlanif20] vrrp vrid 20 virtual-ip 10.10.20.254

[Core-B-Vlanif20] vrrp vrid 20 priority 100  //默认优先级，成为Backup

4.6 路由协议OSPF配置

配置核心交换机与出口路由器之间的OSPF路由。

[Core-A] oshpf 1 router-id 1.1.1.1

[Core-A-ospf-1] area 0

[Core-A-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.255.255.255  //宣告所有内网网段

[Core-A-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.255.0.0 0.0.0.3  //宣告互联接口

4.7 出口NAT与ACL安全配置

在出口路由器（或防火墙）上配置NAT，使内网用户能上网。

// 定义允许上网的ACL

[Router] acl 2000

[Router-acl-basic-2000] rule permit source 10.0.0.0 0.255.255.255

[Router-acl-basic-2000] quit

// 在WAN口应用Easy IP NAT

[Router] interface GigabitEthernet 0/0/0

[Router-GE0/0/0] nat outbound 2000

// 配置访问控制：禁止学生VLAN（50）访问财务VLAN（21）

[Core-A] acl 3001

[Core-A-acl-adv-3001] rule deny ip source 10.30.50.0 0.0.1.255 destination 10.10.21.0 0.0.0.255

[Core-A-acl-adv-3001] rule permit ip

[Core-A] traffic-filter inbound acl 3001 interface Vlanif 5

4.8 无线控制器AC与AP配置

校园网采用集中转发模式。

// AC配置

[AC6605] wlan

[AC6605-wlan] ap-group name Classroom  //创建教室AP组

[AC6605-wlan] regulatory-domain profile name cn

[AC6605-wlan-regulate-domain-cn] country-code cn

// 配置SSID

[AC6605-wlan] ssid-profile name LX_School_Student

[AC6605-wlan-ssid-LX_Student] ssid LX_School_Student  //Wi-Fi名称

// 配置密码认证

[AC6605-wlan] security-profile name LX_Sec

[AC6605-wlan-sec-LX] security wpa-wpa2 psk pass-phrase 88888888 aes

// 绑定VAP

[AC6605-wlan] vap-profile name LX_VAP

[AC6605-wlan-vap-LX] service-vlan vlan-id 60  //业务VLAN

[AC6605-wlan-vap-LX] ssid-profile LX_School_Student

[AC6605-wlan-vap-LX] security-profile LX_Sec

[AC6605-wlan] ap-group name Classroom

[AC6605-wlan-ap-group-Classroom] vap-profile LX_VAP wlan 1 radio all

五、网络工程验收与测试

5.1 验收标准与流程

工程验收依据《综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2016) 和合同要求进行。

流程：施工方自检 -> 监理方初验 -> 学校信息中心终验。

文档移交：包括《网络拓扑图》、《点位分布图》、《设备配置清单》、《测试报告》、《竣工图纸》。

5.2 连通性测试

使用PC连接各楼层信息插座，使用Ping命令测试。

- 内网连通性：Ping网关延时<2ms，无丢包。

- 外网连通性：Ping www.baidu.com，延时<50ms（电信出口），丢包率<1%。

测试脚本示例：

`ping 10.10.20.254 -n 100` （测试网关稳定性）

`tracert 114.114.114.114` （测试路径路由是否正确）

5.3 性能压力测试

使用专业测试仪表（如Fluke）或软件（IxChariot）。

吞吐量：测试核心到接入层的双向吞吐量，应达到900Mbps以上（千兆链路）。

并发连接数：在模拟高并发情况下，测试防火墙的新建连接数和并发连接数是否达标。

5.4 故障恢复测试

验证网络的冗余能力。

拔掉Core-A的一根电源线，观察设备是否正常运行（电源冗余）。

拔掉Core-A与汇聚交换机的一条光纤，观察Eth-Trunk是否瞬间切换，业务是否中断。Ping包允许丢失1-2个。

关闭Core-A电源，验证VRRP是否切换到Core-B，全网PC上网是否受影响。

5.5 无线覆盖测试

使用WirelessMon或手机Wi-Fi分析仪APP（如Cellular-Z）。

信号强度：教室、办公室、宿舍内95%区域信号强度 > -65dBm。

漫游测试：拿着手机在楼层走动，视频通话不卡顿，漫游切换时间 < 100ms。

干扰测试：信噪比 SNR > 20dB，无明显的同频干扰。

六、结果与讨论

6.1 设计成果总结

本次绍兴鲁迅中学园区网设计与实践项目，历时设计规划与模拟仿真，圆满完成了预定目标。

（1）构建了万兆骨干、千兆桌面的高速信息通道，解决了长期困扰学校的网速慢问题。

（2）实现了Wi-Fi 6的全校无缝覆盖，满足了移动学习和办公的迫切需求。

（3）通过VLAN、ACL和防火墙的部署，构建了纵深防御的安全体系，有效隔离了病毒传播，保证了数据安全。

（4）双核心、双链路的冗余设计，极大地提升了网络的可靠性，消除了单点故障风险。

6.2 遇到的问题与解决方案

在设计过程中，主要遇到了老旧建筑布线难的问题。老宿舍楼没有预留弱电井，且墙体较厚，Wi-Fi信号穿墙衰减严重。

解决方案：

（1）布线方面：采用室外沿着外墙敷设PVC管进入宿舍走廊，再打孔入室的方式，虽增加了施工难度但解决了路径问题。

（2）无线覆盖方面：放弃了走廊放装AP的方案，改为采用面板式AP（AirEngine 5761-11W），直接安装在每个宿舍内的原有网口面板位置，实现了“一房一AP”，彻底解决了信号覆盖死角问题。

6.3 不足之处与改进方向

受限于预算，本次设计在出口带宽上仅设计了1G，随着未来VR/AR教学的应用，可能很快会成为瓶颈。

改进方向：建议学校在二期工程中，引入波分复用（WDM）设备或升级ISP线路至10G PON。同时，可以引入SDN控制器，实现自动化运维，进一步降低人工维护成本。

七、参考文献

[1] 谢希仁. 计算机网络（第8版）[M]. 北京: 电子工业出版社, 2021.

[2] 华为技术有限公司. Campus Network Solution Design Guide [DB/OL]. Huawei Support, 2024.

[3] 陈显刚. 计算机网络课程设计[M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.

[4] 全国信息安全标准化技术委员会. GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求[S]. 2019.

[5] 建设部. GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范[S]. 2016.

[6] 绍兴市鲁迅中学官网. 学校简介与发展规划. 2024.